НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО ДИСТИЛЛЯТА ИЗ ВЫСУШЕННЫХ ПЛОДОВ ШЕЛКОВИЦЫ

Лорян Г.В., аспирант, Оганесянц Л.А., д-р техн. наук, проф., Песчанская В.А.

ГНУ Всероссийский научно-исследовательский институт

пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности

Россельхозакадемии, г. Москва

В настоящее время разработка высокоэффективных технологий производства высококачественных спиртных напитков из плодов является одним из актуальных и перспективных направлений научных исследований. Наиболее востребованными сегодня  являются технологии, позволяющие использовать региональные сырьевые ресурсы и исключить фактор сезонности переработки плодового сырья.

В связи с этим целью исследования являлась разработка технологии производства высококачественного шелковичного дистиллята из высушенных плодов шелковицы.

Как известно, промышленное культивирование шелковицы осуществляется, в основном, для выкормки шелковичного червя для производства шелка. При этом плоды шелковицы, как правило, не используются и являются отходами шелкового производства. Свежие плоды шелковицы быстро портятся при транспортировке, однако в высушенном состоянии срок их хранения значительно возрастает, что позволяет осуществлять их переработку на протяжении всего года.

Задачами исследования являлись:

- изучение химического состава высушенных плодов шелковицы и разработка технологических режимов их подготовки к брожению;

- проведение скрининга различных рас винных дрожжей для получения сброженной мезги высушенных плодов шелковицы с необходимыми качественными характеристиками;

- разработка оптимальных технологических режимов сбраживания мезги высушенных плодов шелковицы для последующей дистилляции;

- исследование химического состава сброженной мезги высушенных плодов шелковицы и разработка оптимальных параметров ее дистилляции;

- исследование химического состава шелковичного дистиллята из  сброженной мезги высушенных плодов шелковицы и разработка исходных требований к его качеству.

Объектами исследования являлись:

- выcушенные плоды шелковицы белой ( L. Morus Alba);

- шелковичная мезга;

- шелковичные дистилляты.

В ходе экспериментальных работ для определения органолептических и физико-химических показателей объектов исследования использовали методики, принятые в винодельческом производстве и изложенные в соответствующих стандартах, а также методики, разработанные специалистами института и аттестованные в установленном порядке.

Качественный и количественный состав летучих компонентов определяли методом газовой хроматографии на приборе «Thermo Trage GC Ultra» c масс-селективным детектором «Trage DSQ II» («Thermo scientific», США).

Нелетучие компоненты – сахара, органические кислоты, аминокислоты и фурфурол определяли методом ВЭЖХ на приборе «Agilent Technologies 1200 series» («Agilent», США).

Дистилляция сброженной мезги проводилась на установке однократной сгонки периодического действия. Особенностью данной установки является сферическая форма днища перегонного куба и система водяного нагрева, обеспечивающие равномерный прогрев мезги и исключающие её пригорание.

На первом этапе исследований был установлен химический состав  высушенных плодов шелковицы и разработаны оптимальные технологические режимы подготовки исходного сырья к брожению.

На втором этапе исследований в результате проведенного скрининга винных дрожжей выявлена раса, обеспечивающая наиболее полное сбраживание нативных сахаров сырья и  получение сброженной мезги высушенных плодов шелковицы с необходимыми качественными характеристиками, а также разработаны оптимальные режимы сбраживания, обеспечивающие наиболее полное сохранение аромата исходного сырья.

На третьем этапе исследований были разработаны оптимальные параметры дистилляции сброженной мезги высушенных плодов шелковицы, позволяющие получать высококачественный дистиллят с ярким ароматом и мягким, полным, маслянистым вкусом.

Полученный шелковичный дистиллят имеет крепость от 72 до 86% об. и содержит 4,3-5,0 г/дм3 б.с. летучих веществ, что соответствует требованиям ГОСТ Р 51279-99 «Дистиллят плодовый. Технические условия» и Регламента (ЕС) №110/2008 Европейского парламента и совета от 15 января 2008 г. относительно определения, описания, представления, этикетирования и защиты географических указаний спиртных напитков.

Полученные экспериментальные данные позволили разработать следующие исходные требования к высококачественному шелковичному дистилляту, произведенному из высушенных плодов шелковицы белой:

### 1. Органолептические показатели

| Наименование показателя | Характеристика |
| --- | --- |
| Внешний вид Цвет Аромат Вкус | Прозрачный, без осадка и посторонних включений Бесцветный Яркий, характерный для исходного сырья Чистый, жгучий, характерный для исходного сырья |

2. Физико-химические показатели

| Наименование показателя | ##### Значение |
| --- | --- |
| Объемная доля этилового спирта, %, менее Массовая концентрация летучих веществ, г/дм3 безводного спирта, не менее | 86,0 2,0 |

На основе проведенных исследований разработана новая технология производства высококачественного шелковичного дистиллята, позволяющая наиболее полно использовать региональные сырьевые ресурсы и исключить фактор сезонности переработки сырья.

Новая технология включает в себя следующие технологические операции:

- подготовка исходного сырья к мацерации и брожению (восстановление, подкисление, внесение ЧКД);

- мацерация и брожение в анаэробных условиях;

- дистилляция сброженной мезги с отбором головной, средней (шелковичный дистиллят) и хвостовой фракций.