РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ КРЕПКОГО СПИРТНОГО НАПИТКА ИЗ ВИШНИ

Песчанская В.А.; Дубинина Е.В., кандидат технических наук; Алиева Г.А.

ГНУ Всероссийский научно-исследовательский институт пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности , г. Москва

Установлены факторы, влияющие на качество вишневого дистиллята и получаемого из него спиртного напитка.

Разработана технология дистиллята из сброженной вишневой мезги и высококачественного крепкого спиртного напитка из вишни.

В настоящее время в России практически отсутствует выпуск крепких спиртных напитков из плодового сырья, хотя отечественная сырьевая база обширна и разнообразна.

Это связано, прежде всего, с отсутствием высокоэффективной технологии их производства, позволяющей получать продукцию стабильного качества.

Как известно, зоны промышленного садоводства имеются во всех округах России, однако площади насаждений и культивируемые сорта различаются. По последним данным Роскомстата наиболее крупные регионы садоводства приходятся на Центральный, Южный, Северо-Кавказский и Приволжский федеральные округа. Доля косточковых плодов, выращиваемых в этих регионах - примерно одна треть, в которой более 50% составляет вишня.

Рядом российских ученых проводились исследования химического состава плодов вишни разных сортов, произрастающей в различных регионах страны [1, 2, 3]. Полученные результаты исследований позволяют сделать заключение о широких перспективах использования большинства изученных сортов в качестве сырья для производства крепких спиртных напитков.

В связи с вышеизложенным целью исследований являлась разработка технологии высококачественного крепкого спиртного напитка из вишни с использованием современных высокоэффективных методов биоконверсии исходного сырья.

Известно, что на качество плодового дистиллята и получаемого из него крепкого спиртного напитка оказывает существенное влияние не только физико-химический состав используемого сырья, но и технологические режимы его мацерации и брожения, расы, используемых дрожжей, способы дистилляции и типы дистилляционных установок [4, 5].

Основной задачей исследования являлось выявление механизмов и способов сохранения и концентрирования аромата и вкуса плодов вишни при их переработке с целью производства крепкого спиртного напитка.

Объектами исследований являлись:

- свежие плоды вишни;

- вишневая мезга;

- вишневое сусло;

- сброженная вишневая мезга;

- вишневый виноматериал;

- вишневый дистиллят;

- купажи крепкого спиртного напитка из вишни.

В ходе экспериментальных работ для определения органолептических и физико-химических показателей объектов исследования использовали методики, принятые в винодельческом производстве и изложенные в соответствующих стандартах, а также методики, разработанные специалистами института и аттестованные в установленном порядке.

Качественный и количественный состав летучих компонентов объектов исследования определяли методом газовой хроматографии на приборе «Thermo Trage GC Ultra» c масс-селективным детектором «Trage DSQ II» («Thermo scientific», США).

Нелетучие компоненты – сахара, органические кислоты, аминокислоты и фурфурол определяли методом ВЭЖХ на приборе “Agilent Technologies 1200 series” («Agilent», США).

На первом этапе исследований был проведен скрининг различных рас дрожжей для получения сброженного сырья с необходимыми качественными характеристиками. В результате выявлена раса дрожжей, обеспечивающая полное сбраживание сахаров и получение сброженной вишневой мезги со свежим ароматом и вкусом.

Также было установлено преимущество сбраживания мезги без отделения сусла для получения высококачественного дистиллята.

Целью второго этапа исследований являлась разработка оптимальных параметров дистилляции, позволяющих сконцентрировать в дистилляте наибольшее количество ароматических компонентов вишни. Для этого была использована дистилляционная установка периодического действия однократной сгонки с водяной системой нагрева перегонного куба, позволяющей исключить пригорание твердых частиц мезги и обеспечить ее равномерный прогрев по всему объему.

При разработке оптимальных параметров дистилляции были установлены технологические режимы работы дистилляционной установки, позволяющие достичь более полного разделения летучих компонентов по фракциям. Разработанная схема отбора фракций обеспечила получение высококачественного вишневого дистиллята с ярким характерным ароматом и полным, маслянистым вкусом.

Отличительной особенностью разработанного способа получения вишневого дистиллята является добавление в сброженную мезгу перед загрузкой ее в куб дистилляционной установки вишневых косточек в количестве 0,5- 1,5 % от массы мезги.

Полученный вишневый дистиллят имел крепость до 86,0% об. и содержал 4,5 – 6,0 г/дм3 б.с. летучих веществ, что соответствует требованиям ГОСТ Р 51279-99 «Дистиллят плодовый. Технические условия» и Регламента (ЕС) № 110/2008 Европейского парламента и Совета от 15 января 2008 г. относительно определения, описания, представления, этикетирования и защиты географических указаний спиртных напитков.

На третьем этапе исследований были разработаны оптимальные условия и режимные параметры выдержки (отдыха) вишневого дистиллята, определен качественный и количественный состав купажа крепкого спиртного напитка из вишни и разработаны оптимальные режимы его технологической обработки и выдержки (отдыха).

На основании проведенных исследований разработана технология крепкого спиртного напитка из вишни, позволяющая получать высококачественный крепкий спиртной напиток и обеспечивающая рациональное использование региональных источников плодового сырья.

Список литературы:

- Бичкаускене С.В. Химический состав плодов вишни и их пригодность для переработки // Труды Витенской плодоовощной опытной станции. – 1987, т.6. –  С. 56 - 65.

- Причко Т.Г., Чалая Л.Д., Говорущенко С.А. Закономерности формирования химического состава плодов вишни в условиях Краснодарского края. Оптимальные технолого-экономические пара-метры биолого-технологических систем // Сев.-Кавказский зональный научно-исслед. институт садоводства и виноградарства. – Краснодар. – 2008. – С. 144 - 151.

- Шарова Н.И. Зависимость химического состава плодов вишни от метеорологических условий и места произрастания // Сборник науч. тр. по прикл. ботанике, генетике и селекции. – ВИР. – 1986, т. 104. – С. 79 - 83.

- Любченков П.П., Рябченко Н.П. Производство яблочного спирта на различных установках // Виноград и вино России. – 2000. – №4. – С. 30 -33.

- Dürr P., Albrecht W., Gössinger M., Hagmann K., Pulver D., Scholten G. Technologie der Obstbrennerei – Ulmer. – 2010. – P. 325.