РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ параметров рабочего органа для посева семян табака

Виневский Е.И.1,  д – р техн. наук, Волков А.А.2

1ГНУ Всероссийский научно – исследовательский институт табака, махорки и табачных изделий Россельхозакадемии, г. Краснодар

2ФГБОУ ВПО Кубанский государственный аграрный университет, г. Краснодар

Одним из трудоемких процессов при возделывании табака является посев семян, связанный из-за малых размеров семян (длина семени около 600-850 микрон, ширина около 450-600 микрон) [1,2].  Для улучшения качественных показателей, связанных с плотностью высева семян табака необходимо определить рациональные параметры рабочего органа методом многофакторного эксперимента.

Экспериментальные исследования проводились на созданной в лаборатории машинных агропромышленных технологий института установке для изучения технологического процесса рядкового высева семян табака (рис.1).

Рис. 1. Технологическая схема сеялки рядкового высева семян табака

В результате проведения поисковых опытов определены диапазоны варьирования основных факторов процесса посева семян табака: частоты вращения механической мешалки 1, вектора давления лопаток 2, создаваемого площадью лопаток в определенном направлении  и концентрацией семян табака.

Таблица 1

Интервалы варьирования и условия кодирования независимых переменных

| Интервалы варьирования и уровни факторов | Частота вращения вала мешалки, мин-1 | Вектор давления | Концентрация семян, г/л |
| --- | --- | --- | --- |
| Интервалы варьирования | 350 | - | 0,07 |
| Звездное плечо | 235,5 | давление вниз + площадь лопатки | 0,013 |
| Нижний уровень | 300 | давление вниз | 0,03 |
| Основной уровень | 650 | компенсирующее (турбулентное) | 0,1 |
| Верхний уровень | 1000 | давление вверх | 0,17 |
| Звездное плечо | 1075,25 | давление вверх + площадь лопатки | 0,19 |

После реализации опытов и обработки их результатов получены уравнения регрессии неравномерности расхода семян (%) и расхода семян (г/сек.).

Уравнение поверхности отклика в кодированных значениях [3] факторов неравномерности  расхода семян (%) от частоты вращения мешалки, вектора давления лопаток и концентрации семян имеет следующий вид:

Y =60,5+35,62Х1-6,273Х2-5,468Х3-4,516Х12+41,36Х22-16,69Х32-3,11Х1Х2-5,027Х1Х3-0,389Х2Х3                                                                                                (1)

где	Y – неравномерность расхода семян, %;

Х1- частота вращения вала мешалки, мин-1;

Х2- вектор давления лопаток;

Х3- концентрация семян, г/л.

Анализ коэффициентов уравнения регрессии (1) показывают, что в рассматриваемом случае наибольшее влияние на параметр оптимизации из линейных членов оказывает частота вращения мешалки (Х1), а наименьшее - концентрация семян (Х3). Из нелинейных членов уравнения на параметр оптимизации значительно влияет квадрат вектора давления (Х2).

Рис. 2. График неравномерности расхода семян

Уравнение поверхности отклика в кодированных значениях факторов расхода семян в (г/сек.)  от частоты вращения мешалки, вектора давления лопаток и концентрации семян имеет следующий вид:

Y =5,53-4,68Х1+4,5Х3+0,9Х12-1,8Х22+2,69Х32-0,18Х1Х2-3,95Х1Х3-0,38Х2Х3      (2)

где	Y –расход семян, г/сек.;

Х1- частота вращения вала мешалки, мин-1;

Х2- вектор давления лопаток;

Х3- концентрация семян, г/л.

Из уравнения регрессии (2) установлено, что наибольшее влияние на параметр оптимизации из линейных членов оказывает частота вращения мешалки (Х1), а наименьшее - концентрация семян (Х3). Из нелинейных членов уравнения на параметр оптимизации значительно влияет квадрат концентрации семян (Х3).

Рис. 3. График расхода семян табака

Таким образом, проанализировав полученные данные  с помощью графоаналитического метода, сделаны следующие выводы, что для достижения минимальной неравномерности в сочетании с рациональным расходом семян, требующим на 1 м2  почвы 1250 – 1450 штук рассады, необходимы следующие параметры рабочего органа для рядкового посева семян: частота вращения механической мешалки 300 мин-1, концентрация семян 0,14 г/л, при взаимокомпенсирующем расположении лопаток.

Литература:

- Виневский, Е.И. Средства механизации выращивания рассады табака / Е.И. Виневский, И.И. Дьячкин, Т.В.Грушевская, А.Д.Пестов, Т.И. Богомолова // Механизация и электрификация сельского хозяйства. - 2002. - №7. - С. 7-10.

2. Волков, А.А. Проблемы механизации посева семян табака /А.А. Волков // Научное обеспечение АПК: матер. I Всерос. науч.-практ. конф. молодых учёных/ КубГАУ. – Краснодар, 2007. – С.307-308

- Юдин, М.И. Планирование эксперимента и обработка его результатов: Монография. /М.И. Юдин – Краснодар: КГАУ, 2004. – 239 с.